# 【产品名称】

EB病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：EB 病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒适用于定量检测外周血样本中的EB病毒（EBV）DNA。

本试剂盒可用作临床中EB病毒感染的辅助诊断以及药物疗效的观察。

EB病毒(Epstein-barr virus)，是第一个与人类肿瘤发生有明确联系的病毒，其感染主要会引起儿童传染性单核细胞增多症及与许多肿瘤的发生有密切关系，如：伯基特淋巴瘤、免疫功能受损个体的淋巴组织增生症、原发性淋巴瘤(PEL)、脓胸相关的淋巴瘤、T 细胞淋巴瘤、NK细胞淋巴瘤/白血病、霍奇金疾病(HD)、鼻咽癌(NPC)、胃癌、类淋巴上皮组织癌、平滑肌肿瘤等。

# 【检验原理】

本试剂盒采用核酸释放剂快速裂解、释放样本中的EB 病毒DNA，利用针对EB 病毒核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR 反应液等组分，在荧光定量 PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现EB 病毒 DNA 的快速检测。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

PCR 检测体系含有UNG 酶+dUTP 防污染措施，将可能的产物污染充分降解，避免假阳性结果。

# 【主要组成成分】

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB病毒-核酸释放剂 | 2.5mL/管×1管 | KCl、十二烷基硫酸钠、莎梵婷 |
| 2 | EB病毒-酶混合液 | 96μL /管×1管 | DNA聚合酶和尿嘧啶DNA糖基化酶 |
| 3 | EB病毒-PCR反应液 | 912μL /管×2管 | 引物、探针、dNTPs、镁离子、PCR缓冲液 |
| 4 | EB病毒-定量参考品A | 50μL /管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 5 | EB病毒-定量参考品B | 50μL /管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 6 | EB病毒-定量参考品C | 50μL /管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 7 | EB病毒-定量参考品D | 50μL /管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 8 | EB病毒-阴性对照 | 50μL /管×1管 | 阴性样本（已灭活） |
| 9 | EB病毒-阳性对照 | 50μL/管×1管 | EB病毒-阳性样本（已灭活） |
| 10 | 浓缩液 | 5mL/管×1管 | 聚乙二醇-6000、NaCl、纯化水 |
| 11 | EB病毒-内标 | 50μL /管×1管 | 含内标基因片段的克隆质粒 |

备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；EB 病毒-定量参考品A~D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

- 样本处理：外周血样本推荐使用本公司的核酸提取或纯化试剂（湘长械备 20150021 号）。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃,避免反复冻融；

试剂盒有效期为 12 个月，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500 、Roche Light Cycler 480、Mx3000P 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：外周血样本。

- 样本采集

外周血样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 1mL，注入含有EDTA 或枸橼酸钠抗凝剂的无菌收集管，立即轻轻颠倒混匀。

- 样本保存和运送：上述采集的样本可立即用于检测，或 2~8℃保存（不超过 24 小时），长期保存请置于-20℃以下。标本运送用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出试剂盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温，混匀后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照以及定量参考品A~D 的数量，按比例（反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 1μL/人份）取相应量的反应液、酶混合液及内标，充分混匀成PCR-混合液，瞬时离心后备用。

# 样本处理与加样（在样本处理区进行）

  - 样本处理

    - 阴性对照、阳性对照、定量参考品：阴性对照、阳性对照、定量参考品A~D 分别取 10μL 与 10μL 核酸释放剂混匀待用。

    - 外周血样本：推荐使用本公司的全血基因组提取试剂处理，得到的DNA 作为待测样本。

  - 加样

    - 每个PCR 反应管中加入上述处理后的待测样本、阴性对照、阳性对照以及定量参考品A~D 各 10μL；

    - 每管加入PCR-混合液 40μL，盖上管盖（去除气泡后），2000rpm 离心 30 秒。

- PCR 扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、定量参考品A～D以及未知样本，并设置样本名称及定量参考品浓度。

  - 荧光检测通道选择：

    - ABI、Stratagene 系列仪器：选择 FAM 通道（Reporter:FAM, Quencher:none）检测 EB 病毒-DNA；2）选择 HEX 或 VIC 通道

（Reporter:HEX/VIC, Quencher:none）检测内标；3）参比荧光（Passive Reference）设置为none。设置Sample Volume 为 50。

    - Roche LightCycler480 仪器：选择 New Experiment, 在 setup 设置面板 Detection format 下拉菜单中选择 Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在Customize 下拉菜单中：1）选择FAM 通道检测EB 病毒-DNA；2）选择VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置Reaction Volume 为 50。

  - 循环参数设定（不同仪器，时间参数不同，见下表）：

    - ABI、Stratagene 仪器参数设计

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒* |  |
| 4 | 仪器冷却（可选） | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。)

    - LightCycler 480 仪器参数设计(没有列出的参数，选仪器默认值)

| Program | Target (℃) | Acquisition Mode | Hold(hh:mm:ss) | Cycles | Analysis Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 2 | 94 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 3 | 94 | None | 00:00:05 | 45 | Quantification |
|  | 57 | Single | 00:00:30 |  |  |
| 4 （可选） | 25 | None | 00:00:10 | 1 | None |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline的Start值、End值以及Threshold值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在3～15、End值可设在5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击Analyze进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate窗口下记录Ct值和定量结果。

# 质量控制

  - EB 病毒-阴性对照：无Ct 值显示；但内标检测为阳性（Ct 值≤40）。

  - EB 病毒-阳性对照：检测浓度值介于 1.35E+05～1.07E+06copies/mL。

  - 四个EB 病毒定量参考品：均检测为阳性，且标准曲线相关系数R2≥0.98。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【参考区间】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 阳性判断值为 39，内标的Ct 阳性判断值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定Ct 值≤39 的样本，报告为EB 病毒 DNA 阳性；

- 对于测定Ct 值>39 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），报告注明 EB 病毒 DNA 低于试剂盒检测下限；若内标 Ct 值> 40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复实验试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

- 对于测定值在 4.00E+02 ~4.00E+09 copies/mL 之间的样本，报告相应的测定结果；

- 对于测定值>4.00E+09 copies/mL 的样本，报告注明>4.00E+09 copies/mL。若需精确定量，可根据结果将样本稀释至 4.00E+09 copies/mL 以下再复测；

- 对于测定值<4.00E+02 copies/mL 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），则报告样本中EB 病毒 DNA 含量低于试剂盒检测下限；若内标Ct 值>40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复实验试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；定量线性范围：4.00E+02 ~4.00E+09 copies/mL；精密度试验表明： 批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数均<10%，浓度值变异系数均<50%；本试剂盒的检测灵敏度为 4.00E+02 copies/mL； 总胆红素（≤500μmol/L）、甘油三酯（≤8mmol/L）对检测结果没有影响，但是当浓度较高时，会影响检测结果；本试剂盒与巨细胞病毒、流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、轮状病毒和肺炎支原体等病原体感染样本无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

# 若荧光PCR仪无HEX和VIC检测通道，可忽略内标监测，则“1.试剂准备”的1.2步骤中请不要加内标，以免引起多色荧光干扰。关    于不同仪器类型荧光检测通道的选择，可以咨询本公司技术人员。

【参考文献】

[1]. Roberto A L，Beatriz A，Gloria V，et,al. Detection of human herpesvirus-6, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus in formalin-fixed tissues from sudden infant death A study with quantitative real-time PCR.Forensic Science International,2008,178:106–111

[2]. Kenny I. K. Lei, Lisa Y.S. Chan, Wing Y. Chan,et,al.Quantitative analysis of circulating cell-free Epstein–Barr virus (EBV) DNA levels in patients with EBV-associated lymphoid malignancies.British Journal of Haematology,2000,111:239-246.

[3].E. Leunga,, B.K. Shentona, G. Jackson,et,al.Use of real-time PCR to measure Epstein–Barr virus genomes in whole blood.Journal of Immunological Methods ,2002,270:259–267.

[4]. Souarin a. G, Aabre. Vt a, Eault. G b,et al. An auto-regulatory loop for EBV LMP involves activation of Notch 2004;29: 194–201.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式:    0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号:湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准 20173400077

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日