# 【产品名称】

丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

【包装规格】12 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒用于定性检测丙型肝炎病毒（HCV） RNA 阳性样本中丙型肝炎病毒的基因型，包括 1 型（1a、1b 不区分）、2 型（2a 型）、3 型（3a、3b 型不区分）、6 型（6a 型）、1b 型。

检测结果可用于丙型肝炎病毒基因型的辅助诊断。本试剂盒检测结果仅供临床参考，不能单独作为确诊或排除病例的依据。

丙型肝炎是一种主要经血液传播的疾病，由丙型肝炎病毒(Hepatitis C Virus)引起。慢性感染可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化， 部分患者可发展为肝硬化甚至肝细胞癌，对患者的健康和生命危害极大。许多研究表明，丙型肝炎病毒基因型对临床表现及肝病严重程度及慢性化病程有关，特别是 1 型与其他基因型比较，具有更强的致病性。

# 【检验原理】

本试剂盒采用磁珠法试剂提取血清样本中的丙型肝炎病毒RNA，针对丙型肝炎病毒各型的保守区域，分别设计检测各基因型的特异性引物和Taqman 荧光探针，运用一步法RT-PCR 技术在荧光定量PCR 仪上，通过荧光信号的变化实现丙型肝炎病毒不同基因型的分型检测。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

PCR 检测体系含有内参比荧光ROX，用于校正加样误差和管间差异，便于仪器自动分析报告荧光与内参比荧光 ROX 的比值，检测结果更准确。

# 【主要组成成分】

|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁珠法核酸提取试剂盒 | 1 | RNA提取溶液1 | 7.5 ml/瓶×1瓶 | SDS(0.5%)、Triton X-100(2%)、GuSCN(1mol/L)、 磁珠(200µg/ml) |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 1.25ml/管×1管 | HEPES(200mmol/L)、NaCl(200mmol/L) |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 7.5ml/瓶×1瓶 | Triton X-100(0.2%)、NaCl(200mmol/L) |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 2.5ml/管×1管 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂盒 | 1 | RNA洗脱液 | 0.65ml/管×1管 | Tris(1mol/L)、EDTA(0.5mol/L) |
|  | 2 | 丙型肝炎病毒1型/3型 PCR反应液 | 516μl/管×1管 | 引物(8~10pmol)、探针(5pmol)、dNTPs(3.3mM)、 5×PCR buffer(10μl)、Tth(10U)、H-Taq(2.5U) |
|  | 3 | 丙型肝炎病毒2型/6型PCR反应液 | 516μl/管×1管 | 引物(8~10pmol)、探针(5~6pmol)、dNTPs(3.3mM)、 5×PCR buffer(10μl)、Tth(10U)、H-Taq(2.5U) |
|  | 4 | 丙型肝炎病毒1b型/内标PCR反应 液 | 516μl/管×1管 | 引物(8~16pmol)、探针(8pmol)、dNTPs(3.3mM)、 5×PCR buffer(10μl)、Tth(10U)、H-Taq(2.5U) |
|  | 5 | RT-PCR增强剂 | 60μl/管×1管 | Mn(Oac)2(150mM) |
|  | 6 | 丙型肝炎病毒分型阴性对照 | 0.5ml/管×1管 | 灭活的丙型肝炎病毒阴性血清(0 IU/ml) |
|  | 7 | 丙型肝炎病毒分型阳性对照 | 0.5ml/管×1管 | 灭活的丙型肝炎病毒阳性血清(4.00E+05 IU/ml) |
|  | 8 | 丙型肝炎病毒分型内标 | 20μl/管×1管 | 质粒稀释液(2.0E+05copies/ml) |

备注：

1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。2）试剂盒内的生物样本均已经灭活处理。

3）自备试验器材：无RNase 的 1.5 ml 离心管、0.2 ml PCR 反应管、各种规格的吸头(10μl，200μl，1000μl)；离心机；震荡混合器；磁珠分离器；各种规格的加样枪。

# 【储存条件及有效期】

提取试剂盒应避光密闭保存于 2~8℃；扩增试剂盒应避光密闭储存于-20±5℃。试剂盒有效期为 12 个月，扩增试剂盒反复冻融应不超过 5 次。

生产日期、失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于Stratagene Mx3000P、宏石SLAN96P 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清。

- 血清样本采集：消毒局部皮肤，用一次性注射器（或真空采血管）抽取 5-10ml 静脉血，室温下自然放置 1-2h，待血液凝固、血块收缩后再用 1500-3000r/min 离心 15min，吸出血清，置于 1.5ml 离心管中备用。

- 样本保存和运送：经上述处理后的样本可立即用于检测，3 天内进行检测的可存放于 4℃，3 个月以内应存放于-20℃以下，3 个月以存放上应置于-70℃以下。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出两个包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照数量，按比例（提取试剂 1 600μl/人份+丙型肝炎病毒分型内标 1μl/人份）取相应量的提取试剂 1 及内标，充分混匀成提取试剂 1 混合液，瞬时离心后备用。

  - 取 3 种反应液，在 3 个离心管中，每种反应液根据待测样本、阴性对照以及阳性对照数量，按比例（PCR 反应液 43μl/人份+ RT-PCR

增强剂 1.2μl/人份）取相应量的丙型肝炎病毒 PCR 反应液及RT-PCR 增强剂，充分混匀成PCR 混合液，瞬时离心后备用。

  - 将上述准备好的试剂转移至样本处理区，待用。

# 样本处理及加样（在样本处理区进行）

  - 样本处理

    - 取适量 1.5 ml 灭菌离心管，分别标记阴性对照、阳性对照及待测样本，每管加入 600 μl RNA 提取溶液 1 混合液；

    - 每管加入 300μl 待测样本或阴性对照、阳性对照；盖上管盖，震荡混匀 10 秒钟，瞬时离心；

    - 每管加入 100 μl RNA 提取溶液 2（充分混匀后吸取），震荡混匀 10 秒钟后室温静置 30  分钟；

    - 瞬时离心后将离心管置于分离器上，3 分钟后缓慢将溶液吸出（注意不要碰到吸附于管壁的棕色物）；

    - 每管加入 600μl RNA 提取溶液 3 和 200μl RNA 提取溶液 4，震荡混匀 5 秒钟，瞬时离心后将离心管再次置于分离器上；

    - 约 3 分钟后，将吸头插入离心管底部，从底部开始缓慢将液体完全吸出丢弃，静置 1 分钟后将管底残余液体完全吸出丢弃；

    - 加入 50μl RNA 洗脱液，将离心管壁上磁珠洗脱到管底，吸打混匀 3~4 次，室温静置 10 分钟后将离心管再次置于分离器上 3

分钟，然后将洗脱下来的RNA 吸取至新的 1.5 ml 灭菌离心管中。

  - 加样

    - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，每一个样本对应 3 个反应管，3 个反应管分别加入 44.2μl 不同的 3 种分型PCR 混合液。

    - 吸取已处理的样本RNA、阴性对照、阳性对照各 15μl 加入PCR 混合液中，盖好管盖，转移到扩增区。

# PCR 扩增（在扩增与分析区进行，请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR 反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照以及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择:

Stratagene、宏石 SLAN 系列仪器：选择FAM、HEX 或VIC 通道检测丙型肝炎病毒 RNA 基因型和内标，选择ROX 通道作为参比荧光。

  - 循环参数设定：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预变性和酶激活 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 2 | 逆转录 | 60℃ | 30 分钟 | 1 |

|  | 3 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |  |
|  |  | 退火，延伸及荧光采集 | 60℃ | 30 秒 |  |  |
|  | 5 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |  |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以Stratagene Mx3000P 列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，对丙型肝炎病毒的曲线进行分析。根据分析后图像调节 Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值

（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线使其平直或低于阈值线），点击”Analysis”进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到“Results”窗口下记录检测结果。

# 质量控制

  - 阴性对照：各型反应液检测FAM、HEX均无Ct值显示；内标检测Ct值≤36。

  - 阳性对照：各型反应液检测为阳性，Ct值≤36。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 参考值为 36。

# 【检验结果的解释】

- 如果各基因型反应液的检测结果为No Ct 或 Ct 值＞36，则报告为丙型肝炎病毒 1b、1、2、3 和 6 型阴性。

- 如果丙型肝炎病毒 1/3 型反应液的检测结果FAM Ct 值≤36，报告为丙型肝炎病毒 1 型阳性，HEX Ct 值≤36，报告为丙型肝炎病毒 3

型阳性。

- 如果丙型肝炎病毒 2/6 型反应液的检测结果FAM Ct 值≤36，报告为丙型肝炎病毒 2 型阳性，HEX Ct 值≤36，报告为丙型肝炎病毒 6

型阳性。

- 如果丙型肝炎病毒 1b/内标型反应液的检测结果FAM Ct 值≤36，报告为丙型肝炎病毒 1b 型阳性。

# 【检测方法的局限性】

- 本试剂盒的检测结果仅供临床参考，对患者的临床诊治应结合其症状/体征、病史、其它实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

- 有关假阴性结果的可能性分析

  - 不合理的样本采集、处理、运送、样本中病毒滴度过低均有可能导致假阴性结果。

  - 丙型肝炎病毒待测靶序列的变异或其他原因导致的序列改变可能会导致假阴性结果。

  - 不合理的试剂保存、运输可能会导致假阴性结果。

  - 未经验证的其他干扰或PCR 抑制因子，可能会导致假阴性结果。

  - 本试剂盒仅针对 1 型（1b、1a）、2 型（2a）、3 型（3a、3b）、6 型（6a）设计，未包含的亚型可能出现假阴性结果。

- 样本处理过程出现交叉污染，会造成假阳性结果。

- 临床实验室应严格按照《临床基因扩增实验室工作规范》中的要求配备设备及操作人员，应严格按照说明书要求进行操作。

- 该检测仅适用于血清类型的样本在Stratagene Mx3000P、宏石SLAN 荧光PCR 仪上进行检测。

# 【产品性能指标】

- 准确性：检测含 1a、1b、2a、3a、3b、6a 各型的企业阳性参考品，对应基因型的结果均为阳性。

- 特异性：对乙型肝炎病毒、人巨细胞病毒、甲型肝炎病毒、EB 病毒、梅毒螺旋体、单纯疱疹病毒 1 型、单纯疱疹病毒 2 型、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、人类免疫缺陷病毒、甲型流感病毒阳性样本无交叉反应。

- 重复性：重复检测精密度参考品 10 次，检测结果均为阳性， Ct 值变异系数(CV）＜10.0%。

- 最低检出限：检测大于等于 1000 IU/ml 的各型检出限参考品均为阳性。

- 抗干扰物检测能力：内源干扰物血红蛋白（≤2g/dL）、胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总 IgG（≤40g/L）对检测无影响。

- 临床试验研究结果：临床研究中，对比试剂为国内已上市的同类型PCR 荧光检测试剂盒，HCV1b 型阳性符合率为 99.40% ，阴性符合率为 93.77%，阴阳性检测总符合率为 96.94% ；HCV1（1a、1b 不区分）型阳性符合率为 99.41% ，阴性符合率为 93.57%，阴阳性检测总符合率为 96.94% ；HCV2（2a 型）型阳性符合率为 95.41% ，阴性符合率为 98.75%，阴阳性检测总符合率为 98.13% ；

HCV3（3a、3b 型不区分）型阳性符合率为 100.00% ，阴性符合率为 99.80% ，阴阳性检测总符合率为 99.83% ；HCV6（6a 型）型

阳性符合率为 97.62% ，阴性符合率为 99.45% ，阴阳性检测总符合率为 99.32% ;HCV1a 型阳性符合率为 100.0%，阴性符合率为100.0%，阴阳性检测总符合率为 100.0%。对检测结果进行 kappa 检验一致性分析，结果 1b 型、1 型（1a、1b 不区分）、2 型（2a 型）、

3 型（3a、3b 型不区分）、6 型（6a 型）Kappa 值分别为 0.938、0.937、0938、0.993、0.950。

【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR 基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。提取样本核酸前，请确保提取试剂 1、2、3、4 的温度平衡至室温或以上，建议室温放置 1 小时以上或置于 30℃ 水浴 30 分钟以上。静置的提取试剂 1 会形成棕色沉淀，使用前须充分混匀。反应液、增强剂、洗脱液、内标易粘着于管壁，使用前请瞬时离心数秒。

- 若实时荧光PCR 仪仅有双通道 (如FAM 和 HEX)，可忽略参比监测。

- 对于检测为阴性的样本，应查看内标的扩增信号是否正常，内标不正常则为假阴性结果，可能由于实验操作、检测试剂、抑制性样本等因素导致。对于假阴性样本，建议复检或稀释后复检；对于阳性检测样本，内标的扩增信号可不予考虑。

- 由于丙型肝炎病毒为RNA 病毒，操作过程中应注意防止RNase 对RNA 的降解，选择无RNase 的的实验耗材。

- 采用泡沫加冰运输 5 天不会影响产品效期。

# 【参考文献】

1.Lindh M, Hannoun C, et al. Genotyping of hepatitis C virus by Taqman real-time PCR. J Clin Virol. 2005 Oct;34(2):108-14. 2.Nakatani SM, Santos CA, et al.Development of Hepatitis C Virus Genotyping by Real-Time PCR Based on the NS5B Region PLoS One.2010 Apr 13;5(4):e10150.

3. Rolfe KJ, Wreghitt TG, et al. A real-time Taqman method for hepatitis C virus genotyping and methods for further subtyping of isolates. Methods Mol Biol. 2009;510:55-71.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20193400697

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 31 日