# 【产品名称】

乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名：乙型肝炎病毒YMDD 基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】 24 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒适用于定性检测乙型肝炎病毒核酸阳性患者血清样本中的乙型肝炎病毒YMDD 基因突变。

本试剂盒可作为临床对乙型肝炎患者接受拉米夫定抗病毒治疗过程中病毒突变情况检测的参考，用做临床辅助诊断。

乙型肝炎病毒（Hepatitis B Virus）是一种能引起人类急、慢性肝炎的DNA 病毒，全长约 3.2kb。拉米夫定（Lamivudine）是一种核苷类的抗乙型肝炎病毒（乙型肝炎病毒）的药物，是乙型肝炎病毒复制强有力的抑制剂，长期用药会产生乙型肝炎病毒耐药突变，或称YMDD 突变，目前临床一般用分子生物学方法辅助诊断。

# 【检验原理】

本试剂盒采用磁珠法提取血清样品中的乙型肝炎病毒DNA，利用针对乙型肝炎病毒YMDD 核酸突变位点设计的特异性引物、特异荧光探针，配以PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现乙型肝炎病毒YMDD 突变株检测。

本试剂盒设置了阳性内对照（乙型肝炎病毒YMDD 内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有PCR 抑制物， 避免PCR 假阴性。

本试剂盒设置了UNG 酶+dUTP 防污染措施，PCR 扩增前 50℃预处理，利用UNG 酶将可能存在的PCR 产物污染充分降解，以排除由此可能引起的假阳性结果。

PCR 检测体系含有内参比荧光ROX，用于校正加样误差和管间差异，便于仪器自动分析报告荧光与内参比荧光ROX 的比值， 使检测结果更准确。

# 【主要组成成分】

本试剂盒包括磁珠法核酸提取试剂和扩增反应试剂，由以下两个包装盒组成：

|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分及浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁珠法 核酸提取试剂 | 1 | DNA提取溶液1 | 7.2ml/瓶×1瓶 | 十二烷基硫酸钠(0.5%)、曲拉通X-100(2.0%)、异硫氰 酸胍(0.2%) |
|  | 2 | DNA提取溶液2 | 2.4ml/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(2.0%)、氯化钠(1.17%)、磁珠 (0.5%) |
|  | 3 | DNA提取溶液3 | 14.4ml/瓶×1瓶 | 曲拉通X-100(0.2%)、氯化钠(1.17%) |
|  | 4 | DNA提取溶液4 | 4.8ml/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | 乙型肝炎病毒YMDD-内标 | 20μl/管×1管 | 质粒稀释液（4.0×105copies/ml） |
|  | 2 | 乙型肝炎病毒YIDD-PCR反应液 | 912μl/管×1管 | 引物（1.43%）、探针(0.71%)、dNTPs（0.25%）、PCR buffer（37.5%）、灭菌纯化水（55.04%）、ROX溶液 （0.07%）、酶（5%） |
|  | 3 | 乙型肝炎病毒YVDD-PCR反应液 | 912μl/管×1管 | 引物（1.63%）、探针(0.81%)、dNTPs（2%）、PCR buffer（45%）、灭菌纯化水（45.49%）、ROX溶液 （0.07%）、酶（5%） |
|  | 4 | 乙型肝炎病毒YMDD-酶混合液 | 96μl/管×1管 | Taq酶(97.83%)、UNG酶(2.17%) |
|  | 5 | 乙型肝炎病毒YMDD-阴性对照 | 500μl/管×1管 | 灭活的乙型肝炎病毒YMDD阴性血清（0.0 IU/ml） |
|  | 6 | 乙型肝炎病毒YVDD-阳性对照 | 500μl管×1管 | 阳性YIDD质粒（4.0×105IU/ml） |
|  | 7 | 乙型肝炎病毒YIDD-阳性对照 | 500μl管×1管 | 阳性YVDD质粒（4.0×105IU/ml） |
|  | 8 | DNA洗脱液 | 960µl/管×1管 | Tris(1.0%)、EDTA(0.2%) |

备注：1 试剂盒内各组分不同批号间不可混用或互换。

- 自备试验器材： 1.5 ml 离心管、0.2 ml PCR 反应管；台式离心机；台式震荡混合器；磁珠分离器、各种规格的加样枪及相应Tip 头(10μl，200μl, 1000μl)。

- 乙型肝炎病毒YMDD 突变阳性对照具体值参照试剂盒内的浓度。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭保存，其中大盒（磁珠法核酸提取试剂）置于 2~8℃下保存；小盒（扩增反应试剂）置于-20±5℃保存。试剂盒有效期为 12 个月。

- 不使用时，这些试剂在包装标识的效期内可稳定存放。一旦使用，扩增试剂盒反复冻融应不超过 5 次。

- 运输 7 天内有效。

# 【适用仪器】

适用于ABI 7500 荧光PCR 仪、SLAN96 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清样本。

- 样本采集：

  - 空腹抽血

  - 用无菌注射器抽取受检者静脉血 2ml，注入无菌收集管，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血清，或直接室温 1600rpm 离心 5 分钟，分离出血清，转移到 1.5ml 灭菌离心管中备用。

- 样本保存和运送：

经上述处理后的待测样本可立即用于检测，或-20±5℃保存（3 个月），长期保存请置于-70℃以下，应避免反复冻融。样本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出两个包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照数量，按比例（DNA 提取溶液 2 100 μl/人份+乙型肝炎病毒YMDD 内标 0.4 μl/人份）取相应量的DNA 提取溶液 2 及乙型肝炎病毒YMDD 内标，充分混匀成DNA 提取溶液 2 混合物，瞬时离心后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照数量，按比例（乙型肝炎病毒YIDD PCR 反应液 38 μl/人份+乙型肝炎病毒YMDD 酶混合液2 μl/人份；乙型肝炎病毒YVDD PCR 反应液 38 μl/人份+乙型肝炎病毒YMDD 酶混合液 2 μl/人份；）取相应量的乙型肝炎病毒PCR 反应液及乙型肝炎病毒YMDD 酶混合液，充分混匀成PCR 混合液，瞬时离心后备用。

  - 将上述准备好的试剂转移至样本处理区，待用。

- 样本处理及加样（在样本处理区进行）（阴性对照、阳性对照与待测样本同步处理)

  - 样本处理

    - 取适量 1.5 ml 离心管，分别标记阴性对照、阳性对照及待测样本，每管加入 300μl DNA 提取溶液 1；

    - 每管加入 200μl 待测样本或阴性对照、阳性对照；盖上管盖，震荡混匀 10 秒钟，瞬时离心；

    - 每管加入 100μl DNA 提取溶液 2 混合物（充分混匀后吸取），震荡混匀 10 秒钟后，室温静置 10 分钟；

    - 瞬时离心后将离心管置于磁珠分离器上，3 分钟后缓慢将溶液吸出（注意不要碰到吸附于管壁的棕色物）；

    - 每管加入 600μl DNA 提取溶液 3 和 200μl DNA 提取溶液 4，震荡混匀 5 秒钟, 瞬时离心后将离心管再次置于磁珠分离器上；

    - 约 3 分钟后，上清液分为两层，将吸头插入离心管底部，从底部开始缓慢将液体完全吸出丢弃，静置 1 分钟后将管底残余液体完全吸出丢弃。把所有离心管转移至离心管架上。

    - 加入 40μl DNA 洗脱液，将离心管壁上磁珠洗脱到管底，吸打混匀 3~4 次，室温静置 10 分钟后将离心管再次置于分离器上 3

分钟，然后将洗脱下来的DNA 放于新的 1.5 ml 灭菌离心管中。

  - 加样

    - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，每个反应管加入 40μlPCR 混合液。

    - 吸取已处理的样本DNA、阴性对照、阳性对照各 10μl 加入PCR 混合液中，盖好管盖，转移到扩增区。

- PCR 扩增（在扩增区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照以及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择（以ABI 7500仪器为例）：1）选择FAM（Reportere:FAM, Quencher:None）检测通道；2）乙型肝炎病毒YMDD

内标选择HEX或VIC通道检测（Reporter:VIC, Quencher:None）；参比荧光（Passive Reference）设置为ROX。

  - 循环参数设定：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 95℃ | 2 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 65℃ | 30 秒 |  |
| 4 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置）

反应结束后自动保存结果，对乙型肝炎病毒YMDD的曲线和相应乙型肝炎病毒YMDD内标的曲线进行分别分析。根据分析后图像调节Baseline的Start值、End值以及Threshold值（用户可根据实际情况自行调整，Start值可以在3～15、End值可设在5～20，阈值设定原则为阈值线刚好超过阴性对照的最高点），点击Analyze进行分析，使Standard curve 窗口下的标准曲线图达到最佳，然后到Plate 窗口下记录结果。

# 质量控制

  - 乙型肝炎病毒YMDD 阴性对照：无Ct 值显示；乙型肝炎病毒YMDD 内标检测为阳性，且Ct≤40。

  - 乙型肝炎病毒YMDD 阳性对照：乙型肝炎病毒YIDD 试剂检测乙型肝炎病毒YIDD-阳性对照，FAM 通道检测为阳性，Ct≤38； 内标HEX 通道为阳性，并且 Ct≤40；乙型肝炎病毒YVDD 试剂检测乙型肝炎病毒YVDD-阳性对照，FAM 通道检测为阳性， Ct≤38；内标HEX 通道为阳性，并且 Ct≤40。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究试验确定本试剂盒的检测下限为 200 IU/ml；样本中乙型肝炎病毒总量为 106 IU/ml 时，YMDD 突变株所占比例超过 10%即可检出；内对照Ct 的参考值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 若样本的乙型肝炎病毒YIDD 试剂检测阳性且Ct≤38，乙型肝炎病毒YVDD 试剂检测阴性，同时内标均检测为阳性，且Ct≤40， 则判定该样本为乙型肝炎病毒YIDD 突变株。扩增曲线图见图 1。

- 若样本的乙型肝炎病毒YIDD 试剂检测阴性，乙型肝炎病毒YVDD 试剂检测阳性且Ct≤38，同时内标均检测为阳性，且Ct≤40， 则判定该样本为乙型肝炎病毒YVDD 突变株。扩增曲线图见图 2。

- 若样本的乙型肝炎病毒YIDD 试剂检测阳性且Ct≤38，乙型肝炎病毒YVDD 试剂检测阳性且Ct≤38，同时内标均检测为阳性， 且Ct≤40，则判定该样本为乙型肝炎病毒 YIDD、YVDD 共生株。扩增曲线图见图 3。

- 若样本的乙型肝炎病毒YIDD 试剂检测阴性，乙型肝炎病毒YVDD 试剂检测阴性，同时内标均检测为阳性，且Ct≤40，则判定该样本为乙型肝炎病毒野生型株。扩增曲线图见图 4。

- 对于测定值<200IU/ml 或者检测Ct＞38 的样本，同时，内标检测为阳性且Ct≤40，则报告乙型肝炎病毒 YMDD DNA

含量低于试剂盒检测下限或者乙型肝炎病毒 YMDD 突变株占总乙型肝炎病毒的比率小于 10%；若内标不正常（Ct＞40  或无数值），则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若检测结果仍无效，请与本公司联系）。

图 1   YIDD 突变株	图 2   YVDD 突变株

# 【检测方法的局限性】

图 3   YIDD、YVDD 共生株	图 2 乙型肝炎病毒野生型株

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。检测结果不能作为临床确诊依据，仅供临床医生参考使用。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%。精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测浓度对数值的变异系数（CV，%）≤5%。本试剂盒可检测乙型肝炎病毒 YIDD 和YVDD 突变，检测灵敏度为 200 IU/ml，或者样本中乙型肝炎病毒总量为 106IU/ml 时，YMDD 突变株所占比例超过 10%即可检出。血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3000mg/dL）、总 IgG（≤40g/L）对检测结果没有影响。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、

废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。提取样本核酸前，请确保DNA提取溶液1、3、4的温度平衡至室温或以上（建议室温放置1小时以上或置于30℃ 水浴30分钟以上）。静置的DNA提取溶液2会形成棕色沉淀，使用前须充分混匀。乙型肝炎病毒YMDD酶混合液易粘着于管壁，使用前请瞬时离心数秒。

# 若实时荧光PCR 仪仅有双通道(如FAM 和ROX)，则可忽略内标扩增监测；若只有单通道可以忽略参比荧光ROX 设置。

- 对于检测为阴性的样本，应确定乙型肝炎病毒YMDD 内标的扩增信号是否正常，以保证实验操作和检测试剂的正常使用以及抑制样本的出现，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，乙型肝炎病毒 YMDD 内标的扩增信号可不予考虑。

# 【参考文献】

- 刘兴态，郑霞，汪亚洲等.实时荧光定量聚合酶链反应在乙型肝炎病毒 YMDD 基因变异检测中的应用[J]. 检验医学与临床 , 2012. 9(9)：1091-1092.

- Kobayashi, Mariko, Suzuki.Correlation of YMDD mutation and breakthrough hepatitis with hepatitis B virus DNA and serum ALT during lamivudine treatment [J]. Hepatology Research,. 2010.40（2）：125-134．

- Hua R, Tanaka Y, Fukai K. Rapid detection of the hepatitis B virus YMDD mutant using TaqMan-minor groove binder probes[J]. Clinica chimica acta,2008, 395(1-2):151-154

- Y Shih, SH Yeh, PJ Chen，et al. Hepatitis B virus quantification and detection of YMDD mutants in a single reaction by real-time PCR and annealing curve analysis. Antiviral Therapy, 2008, 13(4): 469-480.

- Sun PH, Nam KK, Seong GH, et al. Detection of hepatitis B virus YMDD variants using mass spectrometric analysis of oligonucleotide fragments. [J]. Journal of Hepatology, 2004, 40(5): 837–844.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20163401807

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日生产日期：见外包装盒。

失效日期：见外包装盒。