肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)说明书

【产品名称】

通用名称：肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

英文名称：Enterovirus/Coxsackievirus A16/Enterovirus 71 RNA Diagnostic Kit(PCR-Fluorescence Probing)

【包装规格】24 人份/盒

【预期用途】

本试剂盒采用实时荧光定量 PCR 技术，用于检测咽拭子样本中的肠道病毒通用型、柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型核酸， 检测结果可用于区分柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型。

手足口病是由肠道病毒引起的一种常见的儿童疾病，大多数病患出现发热，在口腔、手掌、脚掌上出现水疱皮疹。少数患者可出现脑膜炎、脑炎、神经源性肺水肿和心肌炎等，个别患者可导致后遗症或死亡。引起手足口病的肠道病毒包括柯萨奇病毒、新型肠道病毒和埃可病毒，其中以柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型较为常见。实验室诊断方法目前主要有病毒分离、核酸检测等。

【检验原理】

本试剂盒采用实时荧光PCR 技术，针对肠道病毒 5’非编码区、柯萨奇病毒A16 型和肠道病毒 71 型衣壳蛋白基因为检测靶区， 设计特异性引物和特异性荧光探针，配以 RT-PCR 反应液，在一管中同时检测肠道病毒通用型、柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型。同时通过内标对照，监测待测样本中是否具有PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

【主要组成成分】

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分及浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型-内标 | 50μL/管×1 管 | 慢病毒稀释液 |
| 2 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型-PCR 反应液 | 912μL/管×1 管 | 引物(8~20pmol)、探针(4~12pmol)、dNTPs(2.1mmol/L)、5xPCR buffer (26.3%)、DEPC 水(60.0%) |
| 3 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型-酶混合液 | 48μL/管×1 管 | mMLV 酶(50U/μL)、H-Taq 酶 (2.5U/μL) |
| 4 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型-阴性对照 | 0.5mL/管×1 管 | 生理盐水 |
| 5 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型-阳性对照 | 0.5mL/管×1 管 | 慢病毒稀释液 |

备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换；

- 自备试剂：生理盐水；

- 推荐使用本公司生产的核酸提取或纯化试剂进行核酸提取。

【储存条件及有效期】

避光置于-20±5℃保存；试剂盒有效期为 12 个月。反复冻融应不超过 5 次。采用泡沫加冰运输 5 天不会影响产品效期。生产日期，失效日期请见外包装盒。

【适用仪器】

适用于ABI 7500、宏石SLAN-96P 荧光PCR 仪。

【样本要求】

- 适用样本类型：咽拭子。

- 样本采集：采集病人发病 3 日内的咽拭子样本，用专用采样棉签，适度用力拭抹咽后壁和两侧扁桃体部位，应避免触及舌部；迅速将棉签放入装有 3～5mL 保存液（含 5%牛血清维持液或生理盐水，推荐使用维持液）的 15mL 外螺旋盖采样管中，在靠近顶端处折断棉签杆，旋紧管盖并密封，以防干燥，外表贴上带有唯一识别号码的标签。

- 样本保存和运送：经上述处理后的样本可 4℃暂存并在 12 小时内送达实验室，-20℃以下低温冷冻保藏，需长期保存的标本存于

-70℃冰箱。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照以及阳性对照数量，按比例（肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒 71 型反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份（如不使用推荐的核酸提取或纯化试剂提取核酸，则反应液配置为：肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16 型/肠道病毒71 型反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 1μL/人份） 充分混匀成PCR 混合液，2000rpm，10 秒离心后 4℃避光备用。

- 样本处理及加样（在样本处理区进行）

  - 样本前处理

往样本收集管中加入 1mL 无菌生理盐水，充分振荡混匀，然后把全部液体（样本洗脱液）倒入 1.5mL 灭菌离心管中（棉拭子靠离心管壁挤干后丢弃），作为待测样本备用。

  - 样本处理

取 200μL 待测样本、阴性对照、阳性对照到 1.5mL 离心管中，使用湖南圣湘生物科技有限公司的核酸提取或纯化试剂按其说明书操作进行核酸提取，本试剂盒中的肠道病毒通用型/柯萨奇病毒 A16 型/肠道病毒 71 型-内标需加入提取或纯化试剂盒中的提取溶液 1 中参与提取，用量为 1.0μL/人份。

  - 加样

    - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，每个反应管加入 40μL PCR 混合液。

    - 在装有PCR 混合液的反应管中分别加入已处理的样本RNA、阴性对照、阳性对照（吸打混匀后吸取）各 10μL，盖好管盖（如有气泡，可用手指弹击，去除气泡），2000rpm 离心 10 秒或用手轻甩至管壁无明显液珠。

- PCR 扩增（在扩增与分析区进行，请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR 反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照以及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择:荧光检测通道选择（以 ABI 7500 仪器为例）：1）选择 FAM 通道（Reporter :FAM, Quencher :none）检测柯萨奇病毒 A16 型；2）选择 HEX 或 VIC 通道（Reporter :HEX/VIC, Quencher :none）检测肠道病毒 71 型；3）选择 CY5 通道（Reporter: CY5, Quencher :none）检测肠道病毒通用型；4）选择 ROX 通道（Reporter: ROX, Quencher :none）检测内标；5）参比荧光（Passive Reference）设置为none。设置 Sample Volume 为 50。

  - 循环参数设定：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 50℃ | 30 分钟 | 1 |
| 2 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸及荧光采集 | 55℃ | 30 秒 |  |
| 4 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒或 32 秒。)

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 7500 列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整， Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线使其平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到 Plate 窗口下记录检测结果。

- 质量控制

  - 阴性对照：FAM、HEX/VIC、CY5通道无Ct值无显示；但ROX检测为阳性，且Ct值≤36；

  - 阳性对照：FAM、HEX/VIC、CY5通道呈典型S型扩增曲线，且Ct值≤36；

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 参考值为 36，检测内标的Ct 参考值为 36。

【检验结果的解释】

待测样本按照下表进行结果判定：

| FAM 通道 | HEX/VIC 通道 | CY5 通道 | ROX 通道 | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct≤36 | Ct>36 或 No Ct | Ct≤36 | Ct≤45 或 No Ct | 柯萨奇病毒 A16 型阳性、肠道病毒 71 型阴性、 肠道病毒通用型阳性 |
| Ct>36 或 No Ct | Ct≤36 | Ct≤36 | Ct≤45 或 No Ct | 柯萨奇病毒 A16 型阴性、肠道病毒 71 型阳性、 肠道病毒通用型阳性 |
| Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | Ct≤36 | Ct≤45 或 No Ct | 柯萨奇病毒 A16 型阴性、肠道病毒 71 型阴性、 肠道病毒通用型阳性 |
| Ct≤36 | Ct≤36 | Ct≤36 | Ct≤45 或 No Ct | 柯萨奇病毒 A16 型阳性、肠道病毒 71 型阳性、 肠道病毒通用型阳性 |
| Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | Ct≤36 | 柯萨奇病毒 A16 型阴性、肠道病毒 71 型阴性、 肠道病毒通用型阴性 |
| Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | Ct>36 或 No Ct | PCR 反应失败，可能是反应中有抑制物，建议将 RNA 稀释 10 或者 100 倍后复检，如果有荧光信号，则按上述判定结果，否则重新进行采样。 |

【检测方法的局限性】

- 本试剂盒的检测结果仅供临床参考，不能单独作为确诊或排除病因的依据，对患者的临床诊治应结合其症状/体征、病史、其它实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

- 有关假阴性结果的可能性分析

  - 不合理的样本采集、处理、运送、样本中病毒滴度过低均有可能导致假阴性结果。

  - 不合理的试剂保存可能会导致假阴性结果。

  - 未经验证的其他干扰或PCR 抑制因子，可能会导致假阴性结果。

  - 新型血清型、变异株或其他原因导致的序列改变可能会导致假阴性结果。

- 样本处理过程出现交叉污染，会造成假阳性结果。

【产品性能指标】

本试剂盒检测 8 管企业阳性参考品、8 管企业阴性参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度实验检测浓度为 4.00E+05copies/ml、4.00E+03copies/ml 的精密度参考品各 10 次，检测结果Ct 值的变异系数均≤5%；检测限试验检测浓度为 1.00E+03copies/ml 的检测限参考品 20 次，17 次以上为阳性，本试剂盒最低检出量为 1.00E+03copies/ml；干扰物实验表明，样本含内、外源扰物如：血红蛋白2g/L、呼吸道粘液 10%、阿昔洛韦 25%、更昔洛韦 25%、利巴韦林 0.2 g/L 和思密达 0.2g/L 时，不会对检测结果判断产生影响。与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒（腺病毒、流感病毒、EB 病毒、巨细胞病毒、肺炎支原体、解脲脲原体、结核杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、白色念球菌）无交叉反应。

【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR 基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，各区各阶段的仪器、设备耗材等不能交叉使用。

- 所有的试剂在使用前，均需充分融化、混匀后使用。

- 对于检测为阴性的样本，应确定内标的扩增信号是否正常，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，内标的信号可不予考虑。

- 操作过程中应特别注意防止RNase 对RNA 的降解作用，所有使用的器皿、加样枪等均为专用，离心管、PCR 管、吸嘴一次性耗材等在试验前应全部高压灭菌，确保无RNA 酶污染。

- 每次实验应设置空白对照和]阳性对照。不同批号的试剂请勿混用， 在有效期内使用试剂盒。

- 反应液分装时尽量避免产生气泡，上机前注意检查各反应筒是否盖紧，避免泄露污染。

- 扩增完毕取出反应管，密封在专用塑料袋内，丢弃于指定地点。

- 实验中用过的枪头请直接打入盛有 10%次氨酸钠的废物缸内，并与其他废弃物品一同丢弃。

- 工作台及各种实验用物品经常用 10% 次氯酸钠、75%酒精和紫外灯进行消毒。

- 实时荧光PCR 仪需定期校正和清洁载样板板孔。

- 本试剂盒涉及的待测样本应视为具有传染性物质，操作和处理均需符合卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》相关要求。

【参考文献】

- Thao NT, Ngoc NT, Tú PV,et al. 2010.Development of a multiplex polymerase chain reaction assay for simultaneous identification of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16.J Virol Microbiol:170(1-2):134-9.

- Wu Y, Yeo A, Phoon MC, et al.2010.The largest outbreak of hand; foot and mouth disease in Singapore in 2008: the role of enterovirus 71 and coxsackievirus A strains.Int J Infect Dis.14(12):e1076-81.

- Tan EL, Chow VT, Quak SH, et al.2008.Development of multiplex real-time hybridization probe reverse transcriptase polymerase chain reaction for specific detection and differentiation of Enterovirus 71 and Coxsackievirus A16.Diagn Microbiol Infect Dis.61(3):294-301.

- 中国卫生部,《手足口病预防控制指南》（2008 版）.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：湖南圣湘生物科技有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：湖南圣湘生物科技有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

国械注准20203400091

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

【说明书核准日期及修改日期】