# 【产品名称】

丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）说明书

通用名称：丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)

【包装规格】24 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂用于定量检测人血清、血浆样本中的丙型肝炎病毒（hepatitis C virus，HCV）核糖核酸(ribonucleic acid, RNA)。

用于接受抗病毒治疗的丙型肝炎患者，通过对丙型肝炎患者血中HCV RNA 基线水平和变化情况的监测，来评估抗病毒治疗的应答和治疗效果监测。检测结果不得作为患者病情评价的唯一指标，必须结合患者临床表现和其他实验室检测对病情进行综合分析。

丙型肝炎是一种主要经血液传播的疾病，丙型肝炎病毒慢性感染可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化，部分患者可发展为肝硬化甚至肝细胞癌，对患者的健康和生命危害极大，己成为严重的社会和公共卫生问题。

本试剂盒不得用于血源筛查。

# 【检验原理】

本试剂盒针对HCV 核酸保守区设计的特异性引物、特异荧光探针（TaqMan 探针），配以PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上， 通过检测荧光信号的变化实现HCV RNA 的定量检测。

本试剂盒设置了内标系统，内标参与提取和扩增过程，通过检测内标是否正常来监测实验过程是否正常，避免PCR 假阴性。本试剂盒设置了内参比荧光ROX，用于校正加样误差和管间差异，便于PCR 仪自动分析，使定量更准确。

# 【主要组成成分】

| 序号 | 组成 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCV内标 | 25μL×1管 | 含人工设计序列假病毒 |
| 2 | HCV PCR反应液 | 600μL×1管 | 引物、探针、脱氧核糖核苷三磷酸、参比荧光、PCR buffer |
| 3 | RT增强剂 | 25μL×1管 | 硫酸锰 |
| 4 | HCV定量参考品A | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 5 | HCV定量参考品B | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 6 | HCV定量参考品C | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 7 | HCV定量参考品D | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 8 | HCV阴性对照 | 1mL×1管 | 灭活的人阴性血清 |
| 9 | HCV强阳性对照 | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 10 | HCV临界阳性对照 | 1mL×1管 | 含HCV片段假病毒 |
| 11 | HCV酶混合液 | 96μL×1管 | Tth酶、Taq酶 |

备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；定量参考品A～D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 提取试剂盒推荐使用本公司生产的核酸提取或纯化试剂（湘长械备 20150021 号）进行核酸提取。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭保存于-20±5℃，有效期为 12 个月；允许的最大反复冻融次数为 6 次；生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于 ABI7500 荧光 PCR 仪、SLAN-96P 全自动医用 PCR 分析系统、Roche Light Cycler 480 荧光 PCR 仪、Life Technologies QuantStudioTM 3/5 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清或血浆。

- 样本采集：

  - 血清样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入无菌收集管，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血清，或直接室温

1000×g 离心 5 分钟分离出血清，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

  - 血浆样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入含有EDTA 或柠檬酸钠抗凝剂的无菌收集管，立即轻轻颠倒混匀，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血浆，或直接 1000×g 离心 5 分钟分离出血浆，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

3. 样本保存和运送：经上述处理后的待测样本可立即用于检测，或-20±5℃保存（6 个月），长期保存请置于-70℃以下。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照、强阳性对照、临界阳性对照以及定量标准品A~D 数量，按比例（HCV PCR 反应液 25μL/人份+RT 增强剂 1μL/人份+HCV 酶混合液 4μL/人份）取相应量的HCV PCR 反应液、RT 增强剂和HCV 酶混合液，充分混匀成PCR-混合液， 2000rpm 离心 10s 后备用。

- 样本处理（在样本处理区进行）（阴性对照、强阳性对照、临界阳性对照、定量参考品与待测样本同步处理)

  - 按推荐的核酸提取或纯化试剂提取待测样本、阴性对照、强阳性对照、临界阳性对照以及定量参考品A~D；内标按 1μL/人份加入到推荐的提取溶液中；提取完后保留核酸待用。

  - 在每个PCR 反应管中按 30μL/人份加入PCR-混合液后，再分别加入提取好的核酸，盖紧管盖（如有必要将PCR 反应管 2000rpm

离心 10s）转移至PCR 扩增区。

- PCR 扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，设置阴性对照、强阳性对照、临界阳性对照、定量参考品A～D以及待测样本，并设置样本名称及定量参考品浓度。

  - 荧光检测通道选择:

    - ABI7500、宏石SLAN-96p 仪器：

1）选择FAM通道（Reporter: FAM, Quencher: none）检测HCV-RNA；2）选择HEX或VIC通道（Reporter: HEX/VIC, Quencher; none） 检测HCV内标；3）参比荧光（Reference Dye）：选择ROX（无ROX矫正系统的仪器不选此设置）。设置Sample Volume为50。

    - Roche 480 荧光PCR 仪：

选择New Experiment,  在setup 设置面板Detection format 下拉菜单中选择Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在 Customize

下拉菜单中：1）选择 FAM 通道检测HCV-RNA；2）选择 VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置Reaction Volume 为 50μL。

  - 循环参数设定：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预变性和酶激活 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 2 | 逆转录 | 60℃ | 30 分钟 | 1 |
| 3 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 4 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |

|  |  | 退火，延伸及荧光采集 | 60℃ | 30 秒* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 仪器冷却 | 37℃ | 10 秒 | 1 |  |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。 (*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒或 32 秒。)

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，对HCV 曲线和内标曲线（HEX 或VIC 通道）分别进行分析。根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20）以及Threshold 值（阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品检测曲线的最高点），点击Analyze 进行分析，然后到Plate 窗口下记录检测结果。

# 质量控制

  - 阴性对照：无Ct值显示，且内标检测为阳性，Ct≤38。

  - 阳性对照：临界阳性对照检测浓度值介于1.58E+02~1.58E+03IU/mL，Ct值<38；强阳性对照检测浓度值介于1.58E+04～

1.58E+05IU/mL，Ct值<33。

  - 定量参考品：均检测为阳性，且关系数|r|≥0.98。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究试验确定本试剂盒的检出限为 12IU/mL。

# 【检验结果的解释】

- 待测样本测定值在 25 IU/mL～1.0E+08 IU/mL 之间的样本，且扩增曲线成明显S 型，可直接报告阳性及测定结果。

- 待测样本测定值>1.0E+08 IU/mL 的样本，可做适当稀释，使其落入有效范围内再进行检测。

- 待测样本测定值≥12 IU/mL，而<25 IU/mL 的样本，表明病毒载量低，测定值仅供参考。

- 待测样本测定值<12 IU/mL 的样本，同时内标检测为阳性且Ct≤38，则报告HCV RNA 含量低于试剂盒检测下限；若内标不正常

（Ct>38 或无数值），则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验。

# 【检测方法的局限性】

- 本试剂盒检测结果不能作为临床确诊的依据。对患者的诊治应结合症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

- 样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。

- 如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测中国药品生物制品检定所的丙型肝炎病毒核酸国家参考品，阴、阳符合率为 100%，最低检测量参考品为阳性。检出限及定量限：本试剂盒的最低检出限为 12 IU/mL，最低定量限为 25 IU/mL。

精密度：本试剂盒检测精密度参考品（5.0E+05 IU/mL、5.0E+02 IU/mL），浓度对数值的变异系数均≤5%。线性范围：本试剂盒的线性范围为 25 IU/mL～1.0E+08 IU/mL，线性相关系数|r|≥0.98。

亚型检测能力：本试剂盒检测丙型肝炎病毒基因型别包括 1、2、3、4、5、6 型。

分析特异性：对人巨细胞病毒、EB 病毒、人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎病毒、甲型肝炎病毒、梅毒、单纯疱疹病毒 2 型、甲型流感病毒、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌阳性样本无交叉反应。

抗干扰物检测能力：内源性干扰物血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总IgG（≤40mg/mL） 对检测无影响。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。HCV酶混合液易粘着于管壁，使用前请瞬时离心数秒。

- 建议运输采用泡沫箱加蓄冷剂的方式运输5天，温度不超过20℃。

- 若实时荧光PCR仪仅有双通道（如FAM和ROX），则可忽略内标扩增监测；若只有单通道可以忽略参比荧光ROX设置。

- 对于检测为阴性的样本，应确定HCV 内标的扩增信号是否正常，以保证实验操作和检测试剂的正常使用以及抑制样本的出现，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，HCV 内标的扩增信号可不予考虑。

- 由于 HCV 为 RNA 病毒，操作过程中应特别注意防止 RNase 对 RNA 的降解作用，所有使用的器皿、加样枪等均为专用，使用

RNase-free 的离心管、PCR 管、吸嘴等一次性耗材，确保无RNA 酶污染。

# 【参考文献】

- Armstrong GL, Wasley A, Simard EP, et al. The prevalence of hepatitis C virus infection in the United States, 1999 through 2002. Ann Intern Med. 2006;144:705-714.

- Everson, GT. Treatment of hepatitis C in patients who have decompensated cirrhosis. Clin Liver Dis. 2005;9:473-486.

- Ferenci P,Fried M,Shiffman M, et al. Predicting sustained virologic responses in chronic hepatitis C patients treated with peginterferon alfa-2alribavirin.J Hepatol.2005;43:425-433.

- Longo MC,Berninger MS,Hartley JL.Use of uracil DNA glycosylase to control carryover contamination in polymerase chain reactions. Gene.1990;125-128.

- Clinical and Laboratory Standards Institute.Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures:A Statistical Approach; Approved Guideline.NCCLS,EP6-A,Volume 23,Number 16.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号生产许可证编号：湘食药监械生产许20150036号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准20193400887

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 12 月 02 日