# 【产品名称】

乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】24 人份/盒、48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒用于定量检测临床血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒（HBV）DNA。

乙型病毒性肝炎（乙肝）是由乙型肝炎病毒（Hepatitis B Virus, HBV）引起的、以肝脏炎性病变为主并可引起多器官损害的一种传染病，临床上以疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主要表现。人感染乙型肝炎病毒（HBV）后，病毒持续未被清除者可能发展为慢性肝炎，如果不进行适当的干预，约 15％～40％的慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染者最终将发生肝硬化、终末期肝病及肝癌。因此，乙型肝炎病毒（HBV）感染者应积极进行抗病毒治疗，并监测其病毒载量变化。本试剂盒通过对患者血中乙型肝炎病毒（HBV） DNA 基线水平和变化情况的监测，用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果监测。检测结果不得作为患者病情评价的唯一指标，必须结合患者临床表现和其他实验室检测对病情进行综合分析。

本试剂盒不得用于血源筛查。

# 【检验原理】

本试剂盒采用乙型肝炎病毒（HBV）-核酸释放剂快速裂解、释放血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒（HBV）DNA，利用针对乙型肝炎病毒（HBV）核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现乙型肝炎病毒（HBV）DNA 的定量检测。

整个试验过程无须单独提取样本中的DNA，只需将血清或血浆样本直接加入PCR 反应管中与乙型肝炎病毒（HBV）-核酸释放剂充分混合即可作为PCR 扩增的模板，避免了常规样本核酸提取过程中的环境污染。

PCR 检测体系含有UNG 酶+dUTP 防污染措施，将可能的产物污染充分降解，避免假阳性结果。

PCR 检测体系含有阳性内对照（乙型肝炎病毒（HBV）内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物， 避免PCR 假阴性。

PCR 检测体系含有内参比荧光ROX，用于校正加样误差和管间差异，便于仪器自动分析报告荧光与内参比荧光ROX 的比值， 使定量更准确。

# 【主要组成成分】

本试剂盒由以下组分组成：

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 （24人份） | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒（HBV）-PCR反应液 | 912μL/管×1管 | 引物、探针、dNTPs、Mg2+、PCR buffer |
| 2 | 乙型肝炎病毒（HBV）-酶混合液 | 48μL /管×1管 | Taq酶、UNG酶 |
| 3 | 乙型肝炎病毒（HBV）-内标 | 50μL/管×1管 | 阳性内对照（克隆质粒、不含乙型肝炎病毒 （HBV）扩增靶序列） |
| 4 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品A | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 5 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品B | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 6 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品C | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 7 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品D | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 8 | 乙型肝炎病毒（HBV）-阴性对照 | 50μL /管×1管 | 乙型肝炎病毒（HBV）阴性样本（已灭活） |
| 9 | 乙型肝炎病毒（HBV）-阳性对照 | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本（已灭活） |

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 （48人份） | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒（HBV）-PCR反应液 | 912μL/管×2管 | 引物、探针、dNTPs、Mg2+、PCR buffer |
| 2 | 乙型肝炎病毒（HBV）-酶混合液 | 96μL /管×1管 | Taq酶、UNG酶 |
| 3 | 乙型肝炎病毒（HBV）-内标 | 50μL/管×1管 | 阳性内对照（克隆质粒、不含乙型肝炎病毒 （HBV）扩增靶序列） |
| 4 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品A | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 5 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品B | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 6 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品C | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 7 | 乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品D | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本(已灭活) |
| 8 | 乙型肝炎病毒（HBV）-阴性对照 | 50μL /管×1管 | 乙型肝炎病毒（HBV）阴性样本（已灭活） |
| 9 | 乙型肝炎病毒（HBV）-阳性对照 | 50μL /管×1管 | 定值的乙型肝炎病毒（HBV）阳性样本（已灭活） |

# 备注：

- 不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；乙型肝炎病毒（HBV）-定量参考品A～D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 建议推荐使用圣湘生物科技股份有限公司生产的样本释放剂提取样本核酸。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭保存于-20±5℃。试剂盒有效期为 12 个月，避免反复冻融。采用泡沫加冰运输 5 天不会影响产品效期，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7300 荧光PCR 仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光PCR 仪、ABI7500 荧光PCR 仪及

SLAN-96P 全自动医用PCR 分析系统，Life Technologies QuantStudio TM 5 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清或血浆样本。

- 样本采集：

  - 血清样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入无菌收集管，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血清，或直接室温

1600rpm 离心 5 分钟分离出血清，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

  - 血浆样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入含有 EDTA 或枸橼酸钠抗凝剂的无菌收集管，立即轻轻颠倒混匀，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血浆，或直接 1600rpm 离心 5 分钟分离出血浆，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

- 样本保存和运送：经上述处理后的待测血清或血浆样本可立即用于检测，或-20±5℃保存（3 个月），长期保存请置于-70℃以下。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照以及定量参考品A~D 数量，按比例（反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 0.2μL/人份）取相应量的反应液、酶混合液及内标，充分混匀成PCR 混合液，瞬时离心后备用。

- 样本处理及加样（在样本处理区进行）（阴性对照、阳性对照、定量参考品与待测样本同步处理）

  - 建议推荐使用圣湘生物科技股份有限公司生产的样本释放剂提取样本核酸。

  - 每管加入PCR 混合液 40μL，盖上管盖（可用手指弹击，去除气泡），2000rpm 离心 30 秒。

- PCR  扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、定量参考品A～D以及未知样本，并设置样本名称及定量参考品浓度。

  - 荧光检测通道选择

以ABI 7300仪器为例：1）选择FAM通道（Reporter: FAM, Quencher:none）检测乙型肝炎病毒（HBV）DNA；2）选择HEX/VIC

通道（Reporter: HEX/VIC, Quencher:none）检测乙型肝炎病毒（HBV）内标；3）参比荧光（Passive Reference）设置为ROX。

  - 循环参数设定（不同仪器，时间参数不同，见下表）：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 |  | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ABI、Stratagene 仪器 | Roche 仪器 |  |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 2 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 5 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒* | 30 秒 |  |
| 4 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。) 设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整， Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录定量结果。

# 质量控制

  - 乙型肝炎病毒（HBV）阴性对照：无Ct 值显示；但乙型肝炎病毒（HBV）-内标检测为阳性（Ct 值≤40）。

  - 乙型肝炎病毒（HBV）阳性对照：检测浓度值介于 1.26×105 ~1.26×106 IU/mL。

  - 四个乙型肝炎病毒（HBV）定量参考品：均检测为阳性，且标准曲线相关系数︱r︱≥0.98。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【参考区间】

通过参考值的研究试验确定本试剂盒的检测下限为 30IU/mL，内标Ct 的参考值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定值在 1.0×102～5.0×109IU/mL 之间的样本，且扩增曲线成明显S 型，报告相应的测定结果；

- 对于测定值>5×109IU/mL 的样本，且扩增曲线成明显S 型，报告注明>5.0×109IU/mL。若需精确定量可根据结果，将样本稀释至

5.0×109IU/mL 以下再复测；

- 对于测定值≥30IU/mL，而<1.0×102IU/mL 的样本，且扩增曲线成明显S 型，同时，内标检测为阳性且Ct≤40，表明病毒载量低， 可直接报告测定值，但注明：所测定量结果仅供参考。

- 对于测定值<30IU/mL 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），则报告乙型肝炎病毒（HBV）DNA 含量低于试剂盒检测下限；若内标Ct 值>40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测中国药品生物制品检定所的乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量标准品，阴、阳性参考品符合率为 100%，定量线性灵敏度参考品L0~L6 全部检测为阳性，定量范围符合质量标准。

本试剂盒与甲型肝炎病毒（HAV）、丙型肝炎病毒（HCV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、梅毒螺旋体（TP）、巨细胞病毒（CMV）、

Epstein-Barr 病毒（EBV）、单纯疱疹病毒（HSV）病原体感染样本无交叉反应。本试剂盒的最低检出量为 30 IU /mL，定量线性范围为 1.0×102～5.0×109IU/mL。

本试剂盒可检出乙型肝炎病毒（HBV） A、B、C、D、E、F、G、H 各基因型的阳性样本，但不能分型。精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测浓度对数值的变异系数（CV，%）≤5%。

血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3000mg/dL）、总 IgG（≤40g/L）对检测结果没有影响。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

# 【参考文献】

  - 刘敬忠,谭淑珍,吴艳. 荧光定量聚合酶链反应检测乙型肝炎病毒DNA[J]. 中华微生物学和免疫学杂志, 2001. 21(6)：690-692.

  - Schutten M, Niestem HG. Clinical utility of viral quantification as a tool for disease monitoring [J]. Expert Rev Mol Diagn. 2001. 1： l53-162．

  - Valentine T E. Quality control in nucleic acid testing where do we stand[J]. Clin Viral，2002，25(Supp l 3)：13-21.

  - Mommeja M H, Mondou E, Blum R，et al. Serum HBV DNA as a maker of efficacy during therapy for chronic HBV infection:analysis and review of the literature. Hepatology, 2003, 37: 1309-1319.

  - Jeffrey J G, Mohammed O Q, et al. Quantification of Hepatitis B Virus ( HBV) DNA with a TaqMan HBV Analyte-Specific Reagent following Sample Processing with the MagNA Pure LC Instrument. J. Clin. Microbiol, 2006, 44(4): 1490–1494.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称： 圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号生产许可证编号： 湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20153400083

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 11 月 08 日