# 【产品名称】

肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

【包装规格】24 人份/盒、48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒采用实时荧光定量PCR 技术，用于检测咽拭子样本中的肠道病毒（Enterovirus, EV）核酸。本试剂盒可用于临床中肠道病毒通用型感染的辅助诊断。

肠道病毒在自然界广泛存在且种类繁多，临床表现复杂多变。可经胃肠道（粪-口途径）传播，也可经呼吸道（飞沫、咳嗽、打喷嚏等）传播，亦可因接触患者口鼻分泌物、皮肤或粘膜疱疹液及被污染的手及物品等造成传播。以 5 岁及以下儿童为主，尤以 3 岁及以下儿童发病率最高。可引起发热和手足、口腔等部位的皮疹、溃疡，个别患者可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等致命性并发症，严重者可导致死亡。

# 【检验原理】

本试剂盒针对肠道病毒通用型核酸保守区设计特异性引物和特异性荧光探针，配以RT-PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现肠道病毒通用型 RNA 的快速检测。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

# 【主要组成成分】

|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量（24人份） | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁珠法核酸提取试剂 | 1 | RNA提取溶液1 | 15 mL/瓶×1瓶 | 十二烷基硫酸钠、曲拉通X-100、 异硫氰酸胍、磁珠 |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 2.5mL/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸、NaCl |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 15mL/瓶×1瓶 | 曲拉通X-100、NaCl |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 5mL/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | RNA洗脱液 | 0.8mL/管×1管 | 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸 |
|  | 2 | 肠道病毒通用型 内标 | 50μL/管×1管 | 重组质粒稀释液 |
|  | 3 | 肠道病毒通用型 PCR反应液 | 1.04mL/管×1管 | 引物、探针、dNTPs、缓冲体系等 |
|  | 4 | 肠道病毒通用型 酶混合液 | 50μL/管×1管 | Tth酶、H-Taq酶 |
|  | 5 | 肠道病毒通用型 阴性对照 | 0.5mL/管×1管 | 灭菌生理盐水 |
|  | 6 | 肠道病毒通用型 阳性对照 | 0.5mL/管×1管 | 慢病毒稀释液 |
|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量（48人份） | 主要成分 |
| 磁珠法核酸提取试剂 | 1 | RNA提取溶液1 | 15 mL/瓶×2瓶 | 十二烷基硫酸钠、曲拉通X-100、 异硫氰酸胍、磁珠 |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 5mL/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸、NaCl |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 15mL/瓶×2瓶 | 曲拉通X-100、NaCl |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 10mL/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | RNA洗脱液 | 0.8mL/管×2管 | 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸 |
|  | 2 | 肠道病毒通用型 内标 | 50μL/管×1管 | 重组质粒稀释液 |
|  | 3 | 肠道病毒通用型 PCR反应液 | 1.04mL/管×2管 | 引物、探针、dNTPs、缓冲体系等 |
|  | 4 | 肠道病毒通用型 酶混合液 | 100μL/管×1管 | Tth酶、H-Taq酶 |
|  | 5 | 肠道病毒通用型 阴性对照 | 0.5mL/管×2管 | 灭菌生理盐水 |
|  | 6 | 肠道病毒通用型 阳性对照 | 0.5mL/管×2管 | 慢病毒稀释液 |

备注：

- 不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理

- 自备试验器材：经高压灭菌（121℃，30 分钟）的 1.5 mL 离心管、0.2 mL PCR 反应管；台式离心机；台式震荡混合器；分离器及各种规格的加样枪及灭菌吸嘴(10μL，200μL，1000μL)。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃，避免反复冻融；试剂盒有效期为 12 个月，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500、Stratagene Mx3000P、Life Technologies QuantStudioTM 5 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：咽拭子。

- 样本采集：采集病人发病 3 日内的咽拭子样本，用专用采样棉签，适度用力拭抹咽后壁和两侧扁桃体部位，应避免触及舌部；迅速将棉签放入装有 3～5mL 保存液（含 5%牛血清维持液或生理盐水，推荐使用维持液）的 15mL 外螺旋盖采样管中，在靠近顶端处折断棉签杆，旋紧管盖并密封，以防干燥，外表贴上带有唯一识别号码的标签。

- 样本保存和运送：经上述处理后的样本可 4℃暂存并在 12 小时内送达实验室，-20℃以下低温冷冻保藏，需长期保存的标本存于

-70℃冰箱。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出两个包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照及阳性对照数量，按比例（RNA 提取溶液 1 600μL/人份+肠道病毒通用型内标 1μL/人份）取相应量的RNA 提取溶液 1 及肠道病毒通用型内标，充分混匀成提取试剂 1-混合液，瞬时离心后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照以及阳性对照数量，按比例（PCR 反应液 43μL/人份+酶混合液 2μL/人份（如不使用本公司磁珠法提取核酸，则肠道病毒通用型 PCR 反应液按比例配置为：PCR 反应液 43μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 0.1μL/人份））取相应量的肠道病毒通用型 PCR 反应液及酶混合液，充分混匀成PCR-混合液，瞬时离心后备用。

  - 将上述准备好的试剂转移至样本处理区，待用。

# 样本处理及加样（在样本处理区进行）

  - 样本处理

    - 取适量 1.5 mL 灭菌离心管，分别标记阴性对照、阳性对照及待测样本，每管加入 600 μL RNA 提取溶液 1-混合液；

    - 每管加入 200μL 待测样本或阴性对照、阳性对照；盖上管盖，震荡混匀 10 秒钟，瞬时离心；

    - 每管加入 100 μL RNA 提取溶液 2（充分混匀后吸取），震荡混匀 10 秒钟后室温静置 30  分钟；

    - 瞬时离心后将离心管置于分离器上，3 分钟后缓慢将溶液吸出（注意不要碰到吸附于管壁的棕色物）；

    - 每管加入 600μL RNA 提取溶液 3 和 200μL RNA 提取溶液 4，震荡混匀 5 秒钟，瞬时离心后将离心管再次置于分离器上；

    - 约 3 分钟后，将吸头插入离心管底部，从底部开始缓慢将液体完全吸出丢弃，静置 1 分钟后将管底残余液体完全吸出丢弃；

    - 加入 30μL RNA 洗脱液，将离心管壁上磁珠洗脱到管底，吸打混匀 3~4 次，室温静置 10 分钟后将离心管再次置于分离器上 3

分钟，然后将洗脱下来的RNA 放于新的 1.5 mL 灭菌离心管中。

  - 加样

    - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，每个反应管加入 45μL PCR-混合液。

    - 吸取已处理的样本RNA、阴性对照、阳性对照各 5μL 加入PCR-混合液中，盖好管盖，转移到扩增区。

# PCR 扩增（在扩增与分析区进行，请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR 反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照以及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择:

ABI、Stratagene 系列仪器、Life Technologies QuantStudioTM 5 荧光PCR 仪：1）选择 FAM 通道（Reporter: FAM, Quencher: none） 检测肠道病毒通用型 RNA；2）选择HEX 或VIC 通道（Reporter: HEX/VIC, Quencher:none）检测肠道病毒通用型内标。设置Sample Volume 为 50。

  - 循环参数设定：

ABI、Stratagene 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预变性和酶激活 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 2 | 逆转录 | 50℃ | 30 分钟 | 1 |
| 3 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 4 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸及荧光采集 | 60℃ | 30 秒 |  |
| 5 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

由于ABI 7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。

Life Technologies QuantStudioTM 5 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 50℃ | 30 分钟 | 1 |
| 2 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
| 4 | 退火，延伸及荧光采集 | 55℃ | 30 秒 |  |
|  | 仪器冷却 | 37℃ | 10 秒 | 1 |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，对肠道病毒通用型的曲线和相应肠道病毒通用型内标的曲线分别进行分析。根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线使其平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5.  质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录结果。

# 质量控制

  - 肠道病毒通用型阴性对照：无Ct值显示；但内标检测为阳性，且Ct值≤36；

  - 肠道病毒通用型阳性对照：检测Ct参考值为≤30；

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 阳性判断值为 36，检测内标的Ct 阳性判断值为 36。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定Ct 值≤36 的样本，报告为肠道病毒通用型-RNA 阳性；

- 对于测定无Ct 值的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤36）,报告为肠道病毒通用型-RNA 阴性。若内标Ct 值> 36 或无显示， 则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

- 对于测定Ct 值>36 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤36），报告为低于检测下限。若内标Ct 值>36 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复试验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数均<10%；分析灵敏度试验表明，本试剂盒最低检出量为 2.00E+02copies/mL。与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒（腺病毒、流感病毒、EB 病毒、巨细胞病毒、肺炎支原体、解脲脲原体、结核杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、白色念球菌）无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

- 对于检测为阴性的样本，应确定肠道病毒通用型内标的扩增信号是否正常，以保证实验操作和检测试剂的正常使用以及抑制样本的出现，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，肠道病毒通用型内标的扩增信号可不予考虑。

- 由于肠道病毒通用型为RNA 病毒，操作过程中应特别注意防止 RNase 对RNA 的降解作用，所有使用的器皿、加样枪等均为专用， 离心管、PCR 管、吸嘴一次性耗材等在试验前应全部高压灭菌，确保无RNA 酶污染。

# 【参考文献】

- Bennett S, Harvala H, Witteveldt J, et al. 2011.Rapid simultaneous detection of enterovirus and parechovirus RNA in clinical samples by one-step real-time RT-PCR assay.J. Clin. Microbiol. doi:10.1128.

- Lee MH, Huang LM, Wong WW, et al.2011. Molecular diagnosis and clinical presentations of enteroviral infections in Taipei during the 2008 epidemic.J Microbiol Immunol Infect.44(3):178-83.

- Poh CL, Tan EL.2011. Detection of enteroviruses from clinical specimens.Methods Mol Biol.665:65-77.

- Piqueur MA, Verstrepen WA, Bruynseels P, et al.2009. Improvement of a real-time RT-PCR assay for the detection of enterovirus RNA.Virol J.6:95.

- 国家卫生健康委员会，《手足口病诊疗指南》（2018 版）

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式:    0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准 20173400073

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日