# 【产品名称】

乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】24 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒用于对临床已确诊为慢性乙型肝炎病毒感染者血清样本中的乙型肝炎病毒B、C、D 3 个基因型进行分型定性检测。检测结果用于辅助医疗专业人员了解病人的乙型肝炎病毒基因型感染情况，仅供临床参考。不建议对未知样品进行乙型肝炎病

毒核酸阴阳性的定性检测。

根据乙型肝炎病毒全基因序列异质性>=8％的界线，目前已鉴定的乙型肝炎病毒基因型有A—I 九种。在中国的乙型肝炎病毒基因型是以B、C 和D 这 3 型为优势基因型，并以C 型最多。其地域性分布特点为：中东部地区以B、C 基因型占优势，其中北方地区（长江以北）主要为C2 亚型；南方大部分地区流行株为B2、C2、C1 亚型，并有少部分D 基因型；西部地区尤其是新疆地区以D 基因型为主，西部藏族居民中以C/D 重组基因型为主；A 型和B1 亚型罕见。

乙型肝炎病毒基因型和疾病进展及干扰素α治疗效果有关。与C 基因型感染者相比，B 基因型感染者较早出现HBeAg 血清学转换，较少进展为慢性肝炎、肝硬化和原发性肝细胞癌，并且 HBeAg 阳性患者对干扰素α治疗的应答率高于C 基因型。另有研究表明， 基因D 型乙型肝炎病毒感染者更易发生肝衰竭 ，且更易引起慢性乙型肝炎病情的复发。其它基因型与疾病谱的关系目前还未有特殊发现。

迄今，乙型肝炎病毒基因分型的主要实验诊断技术是基于核酸检测的分子生物方法，主要有全基因测序分析、线性探针反向杂交、限制性片段长度多态性分析、基因芯片、反向斑点杂交以及PCR 法等。

# 【检验原理】

本试剂盒采用核酸释放剂快速裂解、释放血清样本中的乙型肝炎病毒 DNA，分别针对乙型肝炎病毒 B、C 和D 型序列设计三套特异性引物及荧光探针，配以PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，对乙型肝炎病毒 B、C、D 型进行分型检测。

# 【主要组成成分】

本试剂盒由以下组分组成：

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成份及浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸释放剂 | 240μl /管×1管 | 氯化钾（80mM）、十二烷基硫酸钠（3mM）、莎梵婷（0.1mM）、 无水乙醇（0.5%） |
| 2 | 乙型肝炎病毒-B/D型PCR反应液 | 912μl/管×1管 | 引物（1.05%）、探针（1.05%）、dNTPs（5.26%）、10 x PCR buffer （13.16%）、ROX溶液（0.08%）、灭菌纯化水（79.39%） |
| 3 | 乙型肝炎病毒-C型/内标PCR反应液 | 912μl/管×1管 | 引物（1.05%）、探针（0.58%）、dNTP（s 5.26%）、10 x PCR buffer （13.16%）、ROX溶液（0.08%）、灭菌纯化水（79.87%） |
| 4 | 乙型肝炎病毒分型-酶混合液 | 144μl /管×1管 | DNA聚合酶（90%）和尿嘧啶DNA糖基化酶（10%） |
| 5 | 乙型肝炎病毒分型-阴性对照 | 50μl /管×1管 | 经灭活的乙型肝炎病毒阴性血清 |
| 6 | 乙型肝炎病毒分型-阳性对照 | 50μl /管×1管 | 经灭活的乙型肝炎病毒 C型阳性血清 |
| 7 | 乙型肝炎病毒分型-内标 | 50μl /管×1管 | 克隆质粒，不含乙型肝炎病毒扩增靶序列 |

# 备注：

- 不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭保存于-20±5℃。试剂盒有效期为 12 个月，生产日期、失效日期请见外包装盒，反复冻融不超过 5 次。

# 【适用仪器】

适用于宏石SLAN-96P、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清样本。

- 样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2ml，注入无菌收集管，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血清，或直接室温 1600rpm

离心 5 分钟分离出血清，转移到 1.5ml 灭菌离心管中备用。

- 样本保存和运送：经上述处理后的待测血清样本可立即用于检测，室温（20℃）放置不超过 24 小时，4℃保存不超过 120 小时，

-20℃保存不超过 7 个月，反复冻融不超过 7 次。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，按如下比例分别取上述 2 种相应量的反应液、酶混合液、内标，充分混匀成 2 种PCR-

混合液，瞬时离心后备用。

| PCR-混合液名称 | 反应液 | 酶混合液 | 内标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒-B/D型 PCR-混合液 | 38μl/人份 | 3μl/人份 | 无需添加 |
| 乙型肝炎病毒-C型/内标 PCR-混合液 | 38μl/人份 | 3μl/人份 | 0.4μl/人份 |

- 样本处理（在样本处理区进行）（阴性对照、阳性对照与待测样本同步处理）

  - 每个PCR 反应管中加入核酸释放剂 5μl（建议深吸浅打，避免出现气泡），然后分别加入待测样本、乙型肝炎病毒分型-阴性对照、乙型肝炎病毒分型-阳性对照各 5μl，吸打 3-5 次混匀（轻轻吸打，避免出现气泡），所有样本均需重复 2 个反应管；

  - 间隔 10 分钟以上，每个样品的 2 个反应管分别加入 2 种PCR-混合液 40μl，盖上管盖。

- PCR  扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择

使用FAM （ Reporter:FAM, Quencher:none ） 通道检测乙型肝炎病毒 B型及C型 、HEX或VIC通道（ Reporter:HEX/VIC, Quencher:none）检测乙型肝炎病毒 D型及内标。参比荧光（Passive Reference）设置为ROX。

  - 循环参数设定：

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒 |  |
| 4 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整， Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录Ct 值。

# 质量控制

  - 乙型肝炎病毒分型-阴性对照：两种反应液管FAM 通道均无Ct 值显示，乙型肝炎病毒-B/D 型PCR 反应液管HEX/VIC 通道无Ct

值显示，但乙型肝炎病毒-C 型/内标PCR 反应液管HEX/VIC 通道检测为阳性（Ct 值≤39）。

  - 乙型肝炎病毒分型-阳性对照：结果判定为乙型肝炎病毒 C 型，乙型肝炎病毒-B/D 型PCR 反应液管FAM、HEX/VIC 通道均无

Ct 值显示，但乙型肝炎病毒-C 型/内标PCR 反应液管FAM 通道检测为阳性（Ct 值≤39）。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究（ROC 曲线法）确定本试剂盒检测目标基因的Ct 阳性判断值为 39，检测内标的Ct 阳性判断值为 39。

# 【检验结果的解释】

待测样本按照下表进行结果判定：

| B/D 型PCR 反应液 |  | C 型/内标PCR 反应液 | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAM 通道 | HEX 通道 | FAM 通道 |  |
| Ct≤39 | No Ct | No Ct | 乙型肝炎病毒 B 型 |
| No Ct | No Ct | Ct≤39 | 乙型肝炎病毒 C 型 |
| No Ct | Ct≤39 | No Ct | 乙型肝炎病毒 D 型 |
| Ct≤39 | No Ct | Ct≤39 | 乙型肝炎病毒 B/C 混合型 |
| Ct≤39 | Ct≤39 | No Ct | 乙型肝炎病毒 B/D 混合型 |
| No Ct | Ct≤39 | Ct≤39 | 乙型肝炎病毒 C/D 混合型 |
| Ct≤39 | Ct≤39 | Ct≤39 | 乙型肝炎病毒 B/C/D 混合型 |

对于上述两种反应液，目的基因测定 Ct 值>39 或无显示时，如 C 型/内标PCR 反应液HEX 通道（内标基因）检测为阳性（Ct≤39），则报告注明乙型肝炎病毒 B、C、D 型分型检测低于试剂盒检测下限，如C 型/内标PCR 反应液HEX 通道（内标基因）检测Ct>39 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检测方法的局限性】

- 本试剂盒仅针对中国地区常见的B 型、C 型和D 型乙型肝炎病毒设计，不适用其他基因型及未知基因型的检测。

- 本试剂盒的检测结果仅供临床参考，对患者的临床诊治应结合其症状、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

- 有关假阴性结果的可能性分析

①不合理的样本采集、转运及处理、样本中病毒滴度过低均有可能导致假阴性结果。

②乙型肝炎病毒待测靶序列的变异或其他原因导致的序列改变可能会导致假阴性结果。

③不合理的试剂保存可能会导致假阴性结果。

④未经验证的其他干扰或PCR 抑制因子，可能会导致假阴性结果。

- 样本处理过程出现交叉污染，会造成假阳性结果。

# 【产品性能指标】

- 最低检测限：乙型肝炎病毒 B、C、D 基因型均为 1.0×102IU/ml。

- 准确性：检测 WHO 乙型肝炎病毒分型参考品无交叉反应（A~G 型）, 阴、阳性符合率均为 100%；检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；检测 2 种HBV B 型亚型（B1、B2） ，2 种C 型亚型（C1、C2），2 种D 型亚型（D1、D2）结果均为阳性且分型准确。

- 分析特异性：经验证的其他相关病原体的交叉反应性及其验证浓度水平如下（经本试剂盒检测均为阴性）：

| 微生物名称 | 交叉反应浓度 | 微生物名称 | 交叉反应浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒 | 1.00E+06 IU/mL | 人类疱疹病毒 6 型 | 1.00E+06copies/mL |
| 甲型肝炎病毒 | 1.00E+06copies/mL | 人类免疫缺陷病毒 | 4.00E+05 IU/mL |
| 人巨细胞病毒 | 1.00E+06copies/mL | 甲型流感病毒 | 1.00E+06TCID50/L |
| E-B 病毒 | 1.00E+06copies/mL | 梅毒螺旋体 | 1.00E+06copies/mL |
| 单纯疱疹病毒 1 型 | 1.00E+06copies/mL | 金黄色葡萄球菌 | 1.00E+06 CFU/mL |
| 单纯疱疹病毒 2 型 | 1.00E+06copies/mL | 白色念珠菌 | 1.00E+06 CFU/mL |

- 精密度：评价批内/批间、日内/日间以及不同操作者之间的精密度，Ct 值的变异系数（CV,%）≤5%。

- 干扰物质：血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3000mg/dL）、总 IgG（≤40g/L）对检测结果没有影响。

6 临床试验研究结果：临床研究中，对比试剂为国内上市的同类荧光PCR 检测试剂盒，HBV B 型阳性符合率为 100%，阴性符合率为 99.70%，总符合率为 99.84%；HBV C 型阳性符合率为 100%，阴性符合率为 98.15%，总符合率为 99.04%；HBV D 型阳性符合率为 100%，阴性符合率为 99.83%，总符合率为 99.84%。对检测结果进行 kappa 检验一致性分析，结果 Kappa 值分别为 0.997、0.981、0.984。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

- 如待测样本为冻存样本，测试前需在室温下充分融化、混匀。

- 样本和核酸释放剂建议直接加到反应管底部，加样或吸液过程中，避免枪头从其他PCR管孔上方通过，尽可能避免交叉污染。

- 加样时应认真仔细，做好记录，避免加错样本。

# 【参考文献】

  - 于乐成，马世斌，王雪刚，等．HBV基因型和s基因序列特点与慢性乙型肝炎患者HBsAg／抗一HBs共存关系[J]．2010，15(4)：

259-264．

  - Liu WC, Lindh M, Buti M, Phiet PH, Mizokami M, Li HH, et al. Genotyping of hepatitis B virus genotypes A to G by multiplex polymerase chain reaction.Intervirology 2008;51:247–52.

  - Wang YZ, Wu GX, Luo LB, Chen M, Ruan LH. Oligonucleotide chip, real-time PCR and sequencing for genotyping of hepatitis B virus. World J Gastroenterol 2007;13:4260–3.

  - Payungporn S, Tangkijvanich P, Jantaradsamee P, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Simultaneous quantitation and genotyping of hepatitis B virus by real-time PCR and melting curve analysis. J Virol Methods 2004;120:131–40.

  - Kao JH ，Chen PJ，Lai MY，et a1．Genotypes and clinical phenotypes of hepatitis B virus in patients with chronic hepatitis B virus infection_J]．J Clin Microbiol，2002，40：1207-1209．

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20193400549

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日