# 【产品名称】

丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】24 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒用于定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）RNA。

丙型肝炎是一种主要经血液传播的疾病，丙型肝炎病毒(Hepatitis C Virus)慢性感染可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化，部分患者可发展为肝硬化甚至肝细胞癌(HCC)，对患者的健康和生命危害极大，己成为严重的社会和公共卫生问题。本试剂盒检测结果可用于丙型肝炎的辅助诊断。

本试剂盒不得用于血源筛查。

# 【检验原理】

本试剂盒采用磁珠法提取血清或血浆样品中的丙型肝炎病毒（HCV） RNA，利用针对丙型肝炎病毒（HCV）核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以 PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现丙型肝炎病毒（HCV） RNA 的定量检测。

PCR 检测体系含有阳性内对照（丙型肝炎病毒（HCV）内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有PCR 抑制物， 避免PCR 假阴性。

PCR 检测体系含有内参比荧光 ROX，用于校正加样误差和管间差异，便于仪器自动分析报告荧光与内参比荧光ROX 的比值，使定量更准确。

# 【主要组成成分】

本试剂盒包括磁珠法核酸提取试剂和扩增反应试剂，由以下两个包装盒组成：

|  | 序 号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁珠法核酸提取试剂 | 1 | RNA提取溶液1 | 15 mL/瓶×1瓶 | 十二烷基硫酸钠、曲拉通X-100、异硫氰酸胍、磁珠 |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 2.5mL/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸、氯化钠 |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 15mL/瓶×1瓶 | 曲拉通X-100、氯化钠 |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 5mL/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | 丙型肝炎病毒（HCV）内标 | 10μL/管×1管 | 阳性内对照（克隆质粒，不含丙型肝炎病毒 （HCV）扩增靶序列） |
|  | 2 | 丙型肝炎病毒（HCV） PCR反应液 | 1.2mL/管×1管 | 引物、探针、脱氧核糖核苷三磷酸（含dUTP）、镁 离子、Tth酶、参比荧光（ROX）、PCR缓冲液 |
|  | 3 | RT-PCR增强剂 | 25μL/管×1管 | 醋酸锰 |
|  | 4 | 丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品A | 0.5mL/管×1管 | 定值的丙型肝炎病毒（HCV）阳性样本（已灭活） |
|  | 5 | 丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品B | 0.5mL/管×1管 | 定值的丙型肝炎病毒（HCV）阳性样本（已灭活） |
|  | 6 | 丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品C | 0.5mL/管×1管 | 定值的丙型肝炎病毒（HCV）阳性样本（已灭活） |
|  | 7 | 丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品D | 0.5mL/管×1管 | 定值的丙型肝炎病毒（HCV）阳性样本（已灭活） |
|  | 8 | 丙型肝炎病毒（HCV）阴性对照 | 0.5mL/管×1管 | 丙型肝炎病毒（HCV）阴性样本（已灭活） |
|  | 9 | 丙型肝炎病毒（HCV）阳性对照 | 0.5mL/管×1管 | 定值的丙型肝炎病毒（HCV）阳性样本（已灭活） |

# 备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品A～D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 自备试验器材：经高压灭菌（121℃，30 分钟）处理的 1.5 mL 离心管、0.2 mL PCR 反应管、吸嘴（建议使用带滤芯吸嘴，规格：10μL、200μL、1000μL）；离心机；震荡混合器；（磁珠）分离器；各种规格的加样枪。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭保存，其中大盒（磁珠法核酸提取试剂）置于 2~8℃下保存；小盒（扩增反应试剂）置于-20±5℃保存。试剂盒有效期为 12 个月，避免反复冻融，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500 荧光PCR 仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：血清或血浆样本。

- 样本采集：

  - 血清样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入无菌收集管，室温不超过 4 小时，待样本自行析出血清，或直接室温 1600rpm 离心 5 分钟分离出血清，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

  - 血浆样本采集：用无菌注射器抽取受检者静脉血 2mL，注入含有EDTA 或枸橼酸钠抗凝剂的无菌收集管，立即轻轻颠倒混匀， 室温不超过 4 小时，待样本自行析出血浆，或直接 1600rpm 离心 5 分钟分离出血浆，转移到 1.5mL 灭菌离心管中备用。

3. 样本保存和运送：经上述处理后的待测血清或血浆样本可立即用于检测，或-20±5℃保存（3 个月），长期保存请置于-70℃以下。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出两个包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照以及定量参考品 A~D 数量，按比例（提取试剂 1 600μL/人份+丙型肝炎病毒（HCV）内标0.4μL/人份）取相应量的提取试剂 1 及丙型肝炎病毒（HCV）内标，充分混匀成提取试剂 1 混合液，瞬时离心后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照以及定量参考品A~D 数量，按比例（PCR 反应液 49μL/人份+增强剂 1μL/人份）取相应量的丙型肝炎病毒（HCV） PCR 反应液及RT-PCR 增强剂，充分混匀成PCR 混合液，瞬时离心后备用。

  - 将上述准备好的试剂转移至样本处理区，待用。

- 样本处理（在样本处理区进行）（阴性对照、阳性对照、定量参考品与待测样本同步处理)

  - 取适量 1.5 mL 灭菌离心管，分别标记阴性对照、阳性对照、定量参考品 A～D 及待测样本，每管加入 600 μL 提取试剂 1 混合液；

  - 每管加入 200μL 待测样本或阴性对照、阳性对照、定量参考品A～D；盖上管盖，震荡混匀 10 秒钟，瞬时离心；

  - 每管加入 100 μL 提取试剂 2（充分混匀后吸取），震荡混匀 10 秒钟后室温静置 30 分钟；

  - 瞬时离心后将离心管置于分离器上，3 分钟后缓慢将溶液吸出（注意不要碰到吸附于管壁的棕色物）；

  - 每管加入 600μL RNA 提取溶液 3 和 200μL RNA 提取溶液 4，震荡混匀 5 秒钟，瞬时离心后将离心管再次置于分离器上；

  - 约 3 分钟后，将吸头插入离心管底部，从底部开始缓慢将液体完全吸出丢弃，静置 1 分钟后将管底残余液体完全吸出丢弃。

  - 每管加入 50μL PCR-mix，用吸头吸取PCR 混合液洗脱吸附于离心管壁的棕色残留物，反复几次尽量将其完全洗脱，然后将洗脱后的全部棕色混合液转移至 0.2mL PCR 反应管中，盖上管盖，转移到扩增区。

- PCR 扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、定量参考品A～D以及未知样本，并设置样本名称及定量参考品浓度。

  - 荧光检测通道选择:

    - ABI、Stratagene 系列仪器：

1）选择FAM通道（Reporter: FAM, Quencher: none）检测丙型肝炎病毒（HCV）RNA；2）选择HEX或VIC通道（Reporter: HEX/VIC, Quencher; none）检测丙型肝炎病毒（HCV）内标；3）参比荧光（Reference Dye）：选择ROX。设置Sample Volume为50。

    - Roche LightCycler480 仪器：

选择 New Experiment, 在 setup 设置面板 Detection format 下拉菜单中选择 Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在 Customize

下拉菜单中：1）选择 FAM 通道检测丙型肝炎病毒（HCV）-RNA；2）选择 VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置 Reaction

Volume 为 50。

  - 循环参数设定：

    - ABI、Stratagene 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预变性和酶激活 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 2 | 逆转录 | 60℃ | 30 分钟 | 1 |
| 3 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 4 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸及荧光采集 | 60℃ | 30 秒* |  |
| 5 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。)

    - LightCycler 480 仪器参数设定(没有列出的参数，选仪器默认值)

| Program | Target (℃) | Acquisition Mode | Hold(hh:mm:ss) | Cycles | Analysis Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | None | 00:01:00 | 1 | None |
| 2 | 60 | None | 00:30:00 | 1 | None |
| 3 | 95 | None | 00:01:00 | 1 | None |
| 4 | 95 | None | 00:00:15 | 45 | Quantification |
|  | 60 | Single | 00:00:30 |  |  |
| 5 （可选） | 25 | None | 00:00:10 | 1 | None |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，对丙型肝炎病毒（HCV）的曲线和相应丙型肝炎病毒（HCV）内标的曲线分别进行分析。根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及 Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在 3～15、End 值可设在5～20，调整阴性对照的扩增曲线使其平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录定量结果。

# 质量控制

  - 四个丙型肝炎病毒（HCV）定量参考品：均检测为阳性，且标准曲线相关系数R2≥0.98；

  - 丙型肝炎病毒（HCV）阴性对照：无Ct值显示；丙型肝炎病毒（HCV）内标检测为阳性，且Ct≤38；

  - 丙型肝炎病毒（HCV）阳性对照：检测浓度值的浓度范围1.58×102~1.58×103IU/mL；

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【参考区间】

通过参考值的研究试验确定本试剂盒的检测下限为 25 IU/mL；内标Ct 的参考值为 38。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定值在 5.0E+01 IU/mL～1.0E+08 IU/mL 之间的样本，且扩增曲线成明显S 型，报告相应的测定结果；

- 对于测定值>1.0E+08 IU/mL 的样本，且扩增曲线成明显 S 型，报告注明>1.0E+08 IU/mL。若需精确定量可根据结果，将样本稀释至 1.0E+08 IU/mL 以下再复测；

- 对于测定值≥25 IU/mL，而<5.0E+01 IU/mL 的样本，且扩增曲线成明显 S 型，同时，内标检测为阳性且 Ct≤38，表明病毒载量低，可直接报告测定值，但注明：所测定量结果仅供参考。

- 对于测定值<25IU/mL 的样本，同时，内标检测为阳性且 Ct≤38，则报告丙型肝炎病毒（HCV） RNA 含量低于试剂盒检测下限；若内标不正常（Ct>38 或无数值），则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测中国食品药品检定研究院的丙型肝炎病毒核酸国家参考品，阴、阳性参考品符合率为 100%，最低检出量定量标准品及其梯度稀释的标准品 1E2-1E6 IU/mL 全部检测为阳性，定量范围符合质量标准。

本试剂盒与甲型肝炎病毒（HAV）、乙型肝炎病毒（HBV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、梅毒螺旋体（TP）、巨细胞病毒

（CMV）、Epstein-Barr 病毒（EBV）、单纯疱疹病毒（HSV）病原体感染样本无交叉反应。本试剂盒的最低检出量为 25 IU/mL，定量线性范围为 5.0E+01 IU/mL～1.0E+08 IU/mL。精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测浓度对数值的变异系数（CV，%）≤5%。

血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3000mg/dL）、总IgG（≤40g/L）对检测结果没有影响。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。提取样本核酸前，请确保提取试剂1、2、3、4的温度平衡至室温或以上，建议室温放置1小时以上或置于30℃ 水浴30分钟以上。静置的提取试剂1会形成棕色沉淀，使用前须充分混匀。丙型肝炎病毒（HCV）增强剂易粘着于管壁，使用前请瞬时离心数秒。

- 对于检测为阴性的样本，应确定丙型肝炎病毒（HCV）内标的扩增信号是否正常，以保证实验操作和检测试剂的正常使用以及抑制样本的出现，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，丙型肝炎病毒（HCV）内标的扩增信号可不予考虑。

- 由于丙型肝炎病毒（HCV）为RNA 病毒，操作过程中应特别注意防止RNase 对RNA 的降解作用，所有使用的器皿、加样枪等均为专用，离心管、PCR 管、吸嘴一次性耗材等在试验前应全部高压灭菌，确保无RNA 酶污染。

# 【参考文献】

- Armstrong GL, Wasley A, Simard EP, et al. The prevalence of hepatitis C virus infection in the United States, 1999 through 2002. Ann Intern Med. 2006;144:705-714.

- Everson, GT. Treatment of hepatitis C in patients who have decompensated cirrhosis. Clin Liver Dis. 2005;9:473-486.

- Ferenci P,Fried M,Shiffman M, et al. Predicting sustained virologic responses in chronic hepatitis C patients treated with peginterferon alfa-2alribavirin.J Hepatol.2005;43:425-433.

- Longo MC,Berninger MS,Hartley JL.Use of uracil DNA glycosylase to control carryover contamination in polymerase chain reactions. Gene.1990;125-128.

- Clinical and Laboratory Standards Institute.Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures:A Statistical Approach; Approved Guideline.NCCLS,EP6-A,Volume 23,Number 16.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176 传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称： 圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176 传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号生产许可证编号： 湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20153400085

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 11 月 07 日